บทที่ 3

การออกแบบระบบ

การออกแบบเครื่องให้อาหารปลาผ่านระบบ Internet of Thing ออกแบบแอพพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เลี้ยงปลาสวยงามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำภายในตู้เลี้ยงปลาและอ่านค่าเป็นกรดและด่างของน้ำในตู้ปลาและสรุปขั้นตอนและหัวข้อดังต่อไปนี้

3.1 การออกแบบผังงานภาพรวม

3.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์(Hardware Design)

3.3 การออกแบบระบบให้อาหารปลา

3.4 การทำงานของ mobile application

3.5 ระบบฐานข้อมูล Database System

36. ระบบการแจ้งเตือนผ่าน line Notify

3.1 การออกแบบผังงานภาพรวม

การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ผ่านระบบ Internet of Thing และ แอพพลิเคชันเพื่อ เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้้าภายในพื้นที่เกษตรกรในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถสั่งงานที่เราต้องการได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีนักพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และ ระบบสั่งการหรือโค้ดโปรแกรม เพื่อใช้สั่งการอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจาก Internet of Things มีพื้นฐาน อยู่บนระบบฝังตัว หรือสมองกลฝังตัว (embedded system) คือ ระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งต้องมีอินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์(Hardware Design)

ฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดมีประโยชน์แตกต่างกันจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพทางผู้จัดทำได้ศึกษาหาข้อมูลออกแบบและวางแผนในการต่อเซนเซอร์โดยที่ให้ง่ายต่อผู้ที่ศึกษาและเข้าใจในครั้งต่อไปของระบบควบคุมการจัดการผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อใช้งาน

อันนี้จะถ่ายในรูปแบบการต่อจริง

3.3 การออกแบบระบบให้อาหารปลา

การพัฒนาส่วนแอปพลิเคชั่นสำหรับเครื่องต้นแบบการให้อาหารปลาอัตโนมัติฯ ประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ

- การพัฒนาส่วนการเชื่อมต่อผู้ใช้สำหรับการป้อนข้อมูล กำหนดเวลาในการให้อาหารจำนวน 3 มื้อได้ออกแบบโดยใช้แอปพลิเคชั่น Blynk iot เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Blynk Serverส่งไปยัง              ไมโครคอนโทรลเลอร

หมายเลข	การทำงาน

1		สถานะการอาหารและจำนวนครั้งการให้

2		กำหนดเวลาให้อาหารมื้อที่ 1

3		จำนวนการให้อาหารที่ต้องการมื้อที่ 1

4		กำหนดเวลาให้อาหารมื้อที่ 2

5		จำนวนการให้อาหารที่ต้องการมื้อที่ 2

6		กำหนดเวลาให้อาหารมื้อที่ 3

7		จำนวนการให้อาหารที่ต้องการมื้อที่ 3

8		แสดงค่า pH

9		เคลียร์ค่าสถานะของ Feeding

10		เปิด-ปิด การตั้งค่ามื้อที่ 1

11		เปิด-ปิด การตั้งค่ามื้อที่ 2

12		เปิด-ปิด การตั้งค่ามื้อที่ 3

13		ให้อาหารปลาทันที

14		แสดงสถานะของน้ำว่าเป็น กรด เบส หรือปกติ

- การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบควบคุมขั้นตอนการทำงานของระบบฯ โดยเขียนโปรแกรม             ภาษาซีบนซอฟท์แวร์ Arduino IDE สั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์โดยควบคุมการทำงาน 2 ส่วนคือ ส่วนชุดการป้อนอาหาร ส่วนตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยมีฟังก์ชั่นการทำงานของระบบดังต่อไปนี้

2.1 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบให้อาหารปลาด้วย IOT

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติฯ ทำการเซตค่าการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต และกำหนดค่าของ Line Token ให้กับผู้ใช้ก่อน หรือบางครั้งจะนำอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายไปเชื่อมต่อให้ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อระบบเสร็จเรียบร้อยไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ง ให้เซนเซอร์อ่านค่าระดับอาหารและตรวจสอบสถานะน้ำโดยจะให้แสดงผลไปยังหน้าจอบอกสถานะอาหารและสถานะน้ำให้ผู้ใช้ทราบแล้วจึงไปอ่านเวลาการให้อาหารจำนวน 3 มื้อ ที่ผู้ใช้ป้อนผ่านส่วนแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อ จาก blynk iot ในการประมวลผลสั่งการให้อาหารระบบฯ จะไปอ่านค่าเวลาจาก blynk server ซึ่งเป็นเวลา ปัจจุบันเพื่อมาตรวจสอบกับเวลาที่ผู้ใช้กำหนดเมื่อเวลาตรงกันจึงจะให้อาหารตามจำนวนครั้งที่กำหนดแล้วนำไปควบคุมการวนรอบสั่งให้ชุดจานป้อนอาหารทำงานทีละสเต็ปและนับจำนวนครั้งที่ป้อนลงในบ่อเลี้ยงปลาจนครบแล้วจึงเริ่มกระบวนการด้วยการย้อนกลับมาตรวจสอบระดับของอาหารปลาก่อนให้อาหารในมื้อถัดไปหรือหากผู้ใช้กดปุ่มรีเช็ตค่าระบบจะประมวลตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น

2.2.แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

2.3 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ

2.4 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบตรวจสอบอาหาร

3.4 การทำงานของ Blynk iot

Blynk iot เป็นแพลตฟอร์ม ที่เป็นแอปพลิเคชัน ด้วย iOS และ Android เพื่อควบคุม Arduino, Raspberry Pi บนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแผงควบคุมระบบดิจิตอลที่ผู้ใช้สามารถสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกสำหรับโครงการของผู้ใช้โดยการลากและวางเครื่องมือ (widgets) ที่มีให้เลือกอยู่หลากหลาย เป็นเรื่องที่ง่ายมากในการตั้งค่าทุกอย่าง

ไอคอน แอพพิเคชั่น Blynk iot

หน้าเว็บ Blynk IOT

Blynk Platform เป็น Open Source แพลตฟอร์มอย่างหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาสำหรับงาน IoT ที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อเข้ากับระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยง่ายสามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากระยะไกลผ่าน Application บน Smartphone ในส่วนของค่าบริการหากใช้งาน Blynk Server จะสามารถใช้งานฟรีสำหรับอุปกรณ์ Prototype และมีค่าบริการสำหรับเชิงธุรกิจ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ link) แต่ข้อดีของ Blynk Platform คือทางผู้ผลิตแจก Source Code สำหรับตั้ง Blynk Server ด้วยตนเองได้ด้วยดังนั้นถ้าใช้วิธีนี้ “*ฟรีค่าบริการ”

หน้าแอปพิเคชั่น

จากรูปเมื่อผู้ใช้ทำการเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน จะเข้าสู่หน้าหลักผู้ใช้สามารถควบคุม เครื่องให้อาหารปลาได้โดยใช้ฟังก์ชันต่างๆในการควบคุม ซึ่งมีฟังก์ชันดังนี้

- Status คือ การแสดงสสถานะของอาหารว่ามีอาหารหรือไม่มี

- Feeding คือ แสดงค่าของการให้อาหารในแต่ล่ะครั้ง

- TIMER1, TIMER2, TIMER3, คือ การตั้งค่าเวลาล่วงหน้าในการให้อาหาร

- REPEAT1, REPEAT2, REPEAT3 คือ การกำหนดจำนวนครั้งในการให้อาหาร

- EN TIMER1, EN TIMER2, EN TIMER3 คือ ปุ่มเปิดระบบการตั้งค่าเวลาและจำนวนครั้งในการให้อาหาร

- CLEAR FEEDING คือ ปุ่มเคลียค่าของค่าอาหารในแต่ละครั้งที่แสดงใน Feeding

- MUNUAL FEED คือ การให้อาหารด้วยตัวเองทันทีที่กดปุ่ม

- PH Value คือ แสดงค่าคุณภาพของน้ำ

- Status pH คือ การแสดงสถานะของอาหารว่าปกติ หรือเป็น กรด-เบส

3.5 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ตาราง 3. 1 แสดงรายละเอียดที่เก็บข้อมูลของตาราง esp82666

| ชื่อตัวแปร | ความหมาย | รูปแบบการจัดเก็บ |
| --- | --- | --- |
| id | ลำดับข้อมมูล | integer |
| Id_ir | ค่าการตรวจจับวัตถุ | integer |
| pH | ค่าคุณภาพน้ำ | float |
| day | วันที่ | timestamp |

ตาราง 3. 2 แสดงรายละเอียดที่เก็บข้อมูลของเซ็นเชอร์ตรวจจับวัตถุ

| ชื่อตัวแปร | ความหมาย | รูปแบบการจัดเก็บ |
| --- | --- | --- |
| status | แสดงความหมายของข้อมูล | Varchar |
| Ir | ตรวจจับวัตถุ | integer |

3.5.1 การสร้างฐานข้อมูล

ทำกาเปิด Xampp เพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

ภาพที่  Xampp

ทำการสร้างตารางเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์โดยใช้คำสั่ง Create table จากนั้นสร้างคอลัมตามที่ต้องการ

ภาพที่  การเขียนคำสั่งเพื่อสร้างตาราง

ภาพที่   ผลจาการสร้างตาราง

3.5.2 การส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

การส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล เป็นการส่งข้อมูลที่วัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยส่งข้อมูลจากบอร์ด NodeMCU เข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยใช้ภาษา PHP เป็นส่วนช่วยในการส่งข้อมูล

Arduino IDE

ในส่วนนี้เมื่อมีเซ็นเซอรเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต จะมีการส่งค่าที่ได้รับจากฐานข้อมูลโดยใช้ไลบราลี่ <ESP8266HTTPClient.h>

ภาพที่   การเขียนคำสั่ง Arduino IDE เชื่อมต่อไปยีงฐานข้อมูล

3.5.3 PHP

ส่วนนี้เป็นส่วนช่วยเพิ่มข้อมูลของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ภาพที่  การเขียนคำสั่งสำหรับส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

3.6 ระบบการแจ้งเตือนผ่าน line Notify

ระบบแจ้งเตือน Line Notify จะช่วยแจ้งเตือนดังต่อไปนี้

1 จะแจ้งเตือนเมืออาหารหมดและเติมอาหาร

2. จะแจ้งเตือนในการตรวจวัดคุณภาพน้ำว่าสถานะน้ำเป็น กรด เบส แล้วแสดงสถานะน้ำกลับมาเป็นปกติ

3 เมื่อระบบเชื่อมต่อ wifi แล้วจะแสดงแจ้งเตือนว่าเปิดเครื่องเริ่มการทำงาน